Procedimento para instalação do Emissor de Cupom Fiscal no System III

1.Instalação do emissor Bematech MP20FI

  - Instale a impressora no computador, observando em que porta serial esta ficará ligada. Ex: COM1, ou COM2.

  - Instale o disquete da impressora no computador, conforme explicado no manual da mesma.

  - Será copiado em seu computador um driver (MP20DRV.EXE) que fará toda a comunicação entre a impressora e o micro. Este driver, que provavelmente deve estar localizado no diretório \bematech\mp20fi\dos, deve ser chamado na inicialização da máquina. Para tal, inclua no AUTOEXEC.BAT a seguinte linha :  \BEMATECH\MP20FI\DOS\MP20DRV.

  - Em seguida entre no diretório onde o driver está copiado, e digite EDIT MP20.INI

  - Altere o parâmetro NumPorta para 0, caso estiver usando a COM1, e para 1 caso estiver usando a COM2. Grave o arquivo em seguida e reinicialize o computador, e ligue a impressora.

  - Durante a inicialização será mostrado os dados do emissor. Caso o micro fique travado é porque este não está conseguindo comunicação e neste caso é melhor tentar checar novamente em que porta serial a impressora está conectada, ou se esta se encontra ligada, ou se o conector do computador está funcionando.

  - Depois que o computador estiver funcionando normal, deve-se alterar a linha de comando da impressora para :

S3.BAT   /ECF:Bn

onde n significa o número da serial. Ex: /ECF:B1 ou /ECF:B2

  - Fazendo isto, o micro estará pronto para utilizar o emissor.

- Instalação do emissor Yanco 8000

  - Instale a impressora no computador, observando em que porta serial esta ficará ligada. Ex: COM1, ou COM2.

  - Instale o disquete da impressora no computador, conforme explicado no manual da mesma.

  - Será então copiado para o computador o driver Y8000DOS.EXE que é responsável por toda a comunicação com a impressora. Provavelmente será copiado em um diretório \YANCO. Copie este arquivo para dentro do diretório do System III.

  - Depois de copiar o arquivo, deve-se alterar a linha de comando que chama o system do computador onde está conectada impressora para :

S3.BAT   /ECF:Yn

,onde n significa o número da serial. Ex: /ECF:Y1 ou /ECF:Y2

  - Devido as caracteristicas do driver da Yanco é necessário que este computador esteja com mais de 500kb livres de memória convencional.

  - Fazendo isto, o micro estará pronto para utilizar o emissor.

- Instalação do emissor Digisat

  - Instale a impressora no computador, observando em que porta serial esta ficará ligada. Ex:  COM1, ou COM2.

3.2  É fornecido com a impressora um disquete contendo os drivers da mesma. Copie o arquivo DRVECF.SYS para o computador, no diretório C:\

3.3  Deve-se então incluir a linha a seguir no CONFIG.SYS do computador, de forma que o sistema se possa comunicar com a impressora :

DEVICE=C:\DRVECF.SYS  /n

,onde n é o número da serial a ser usada (1 ou 2).

  - Depois de copiar o arquivo, deve-se alterar a linha de comando que chama o system do computador onde está conectada impressora para :

S3.BAT   /ECF:D1

  - Fazendo isto, o micro estará pronto para utilizar o emissor.

- Instalação do emissor Sigtron/Daruma

  - Instale a impressora no computador, observando em que porta serial esta ficará ligada. Ex:  COM1, ou COM2.

4.2   É fornecido com a impressora um disquete contendo os drivers da mesma. Copie o arquivo SIGDRV.SYS para o computador, no diretório C:\

  - Deve-se então incluir a linha a seguir no CONFIG.SYS do computador, de forma que o sistema se possa comunicar com a impressora :

DEVICE=C:\SIGDRV.SYS  /COMn

,onde n é o número da serial a ser usada (1 ou 2).

  - Depois de copiar o arquivo, deve-se alterar a linha de comando que chama o system do computador onde está conectada impressora para :

S3.BAT   /ECF:S1

  - Fazendo isto, o micro estará pronto para utilizar o emissor.

- Utilização do emissor

  - Procedimento de abertura de dia : Todo dia, antes que qualquer cupom seja emitido, deve-se   abrir o emissor para as operações fiscais. Para tal, entre em Gerência/Notas Fiscais/Emissor /Abertura de dia. Será emitido um relatório (Leitura X), permitindo assim que os cupons sejam impressos.

  - Cancelamento de cupom : Pode-se opcionalmente cancelar o último cupom emitido, entrando-se na opção Cancela última nota.

  - Procedimento de fechamento de dia : Todo dia, antes de se desligar os equipamentos, deve-se realizar ao procedimento de fechamento do emissor. Entre na opção Fechamento de dia, e um relatório (Redução Z) será impresso. Conforme a legislação, este relatório deve ser guardado em local seguro.

  - Existem também algumas configurações adicionais para utilização do emissor, como : utilização da gaveta, emissão somente das vendas (não imprime o ISS), impressão do cupom de venda concomitantemente a operação.

  - Durante o lacre do emissor, deve-se preferencialmente configurar a taxa de ISS como T02, e o ICMS como T01.

Obs.: Quando se configura o cupom a ser impresso concomitante a venda, algumas operações que normalmente são aceitas, serão desabilitadas, de forma a manter a compatibilidade com a impressora.

- Configurações extras

4.1 Existem algumas configurações extras que podem ser realizadas através dos seguintes parâmetros

opcionais na linha de comando :

S3.BAT  /ECF:is/ISSnn/ICMSmm/+/PAGTO:DHCFP

Onde,

i= código da impressora (Y ou B)

s= porta serial (1 ou 2)

nn= número da alíquota programada para o ISS. Se não for especificada o sistema pega com padrão a segunda alíquota. Se for especificado 00 então a mão-de-obra não sairá no cupom fiscal. E caso for especificado -- (dois traços), não será impresso o cupom de ordens de serviço.

mm= número da alíquota programada para o ICMS. Se não for especificada o sistema pega como padrão a primeira alíquota.

Símbolo +  = imprime o cupom de venda concomitantemente.

PAGTO = aceita somente as formas de pagto. determinadas (dinheiro, cheque, cartão, pendente e faturado).

Exemplos:

S3.BAT  /ECF:B1/ISS--     ->usando o emissor Bematech na COM1, e sem emitir o cupom de

ordem de serviço.

S3.BAT  /ECF:Y2/ISS01/ICMS02     ->usando o emissor Yanco na COM2, com a aliquota de

ISS  programada na T01 e a de ICMS na T02.

S3.BAT /ECF:S1/ISSTA/ICMSTB+  ->usando emissor Sigtron, com aliquota TA para ISS e TB

para ICMS, e com venda concomitante.

S3.BAT /ECF:D1/PAGTO:DH           ->usando emissor Digisat, aceitando somente pagamentos

em dinheiro e cheque.